SPROG

a Motorola Syntor/X™ compatible

module programmer

Program version:   07.12.95 BETA/Patched

Documentation version: 1.0

Written by Bruce Pope KD6ALI and Deiter Stussy KD6LVW

DISCLAIMER:

SPROG will create an image file which can be used to program a Syntor/X™ module.

Depending on the frequencies chosen, the radio in which the resulting module is placed may need to be re-tuned to operate within the specified frequencies.

The authors of this program make no guarantees as to the functionality of any given module with any given radio.  The authors also take no responsibility for any damages that may be incurred by the use of this program directly or indirectly.

The authors are not in any way associated with the Motorola Corporation.

Syntor and Syntor/X are trademarks of the Motorola Corporation.

Any other trademarks used are trademarks of their respective companies.

ABOUT SPROG:

SPROG was written over the course of about 2-1/2 years.  The methods of determining how to program these modules came about from many hours of experimentation.  After determining the module contents, algorithms were developed to aid in programming.  All of this was done without the aid of much more than the Syntor/X reference manual and an EPROM burner (and a lot of brainwork).  Due to this fact, there may be some weird problems in some places we haven't been yet.  Be sure to read the appendix for bugs and oddities in program operation.

This version of SPROG (07.12.95) is being released as "Donationware".  Since it's technically a BETA release, it can be used without any registration fees for non-commercial use only by licensed amateur radio operators.  For commercial applications, please contact the authors.  If, however, you feel the need to send us something to keep our interest up in continuing the development, feel free to do so.   ($15 would be nice, and any donations sent in for the beta version will be applied to the cost of  the final shareware release.)  (for all you commercial radio guys out there, we're considering releasing a wide band version with all amateur and commercial frequencies available...)  We would like to hear from you regarding your experiences using this program.  Bug reports are welcome.  Be sure to include a detailed description of the bug, plus the program version number.  Due to the fact that i have a real job, i can not return any mail other than e-mail.  Please use e-mail whenever possible when corresponding with us.  Not only is it quicker, it also helps save a tree...

This BETA release may be distributed to any public online services as long as the following items are met:

1) The .ZIP file must remain intact.

2) The online service must not charge a per item fee for downloading.

(Hourly and monthly fees are fine.)

Inclusion into other media such as CD-ROM's and Diskettes may only be done so with express written consent by the authors. (BETA release)

NAMING CONVENTIONS:

For the purposes of this manual, the subaudible tone abreviations mean the following: RCS = CTCSS and TCS = PL.

BASIC PROGRAM KEYS:

Throughout this program, the following keys will operate in a consistent manner:

Arrow keys: Moves the cursor Left, Right, Up, Down.

Page Up: Moves the cursor one screen up in multi-part screens.

Page Down: Moves the cursor one screen down in multi-part screens.

Home: Moves the cursor to the first entry.

End: Moves the cursor to the last entry.

F1: Context sensitive help.

ESC: Return to the previous level.

ENTER: Accept data.

In some routines, the keypad + and - keys can be used as well as Page Up and Page Down.

Popup windows will only accept data after the ENTER key is pressed.  Pressing ESC or blanking out a field and the pressing ENTER will maintain any old data in that field.

HELP SCREENS:

Context sensitive help is available throughout the program by pressing the F1 key.  A popup window with pertinent information will appear.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 MHz)                     ³

³                                                                              ³

³         ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHELPÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        ³

³         ³                     MAIN MENU SCREEN                      ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³ The main menu controls all of the program options.        ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³         OPTIONS:   allows selection of various options.   ³        ³

³         ³            QUIT:   exits to DOS.                          ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

COMMAND LINE OPTIONS:

SPROG has the following command line options:

LCD:	This option sets the display colors to a reasonable set for gray scale LCD monitors.  Notebook computer and monochrome VGA users should use this option.

MONO:	This option sets the display to the MDA/MGA display address.  Users with true monochrome (i.e.: Hercules, MDA, etc.) must use this option or no display will result.  NOTE: This is NOT the same as a monochrome VGA.

Use the commands in this manner:

C:\> SPROG LCD

- OR -

C:\> SPROG MONO

MAIN MENU:

The main menu allows the entry of basic radio parameters as well as mode storage operations.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 MHz)                     ³

³                                                                              ³

³                       RADIO TYPE:  SYNTOR/X                                  ³

³                                                                              ³

³                  NUMBER OF MODES:  16                                        ³

³                                                                              ³

³                    EDIT MODE DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        WRITE DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Depending on your version, the band may cycle between available frequency ranges. (future versions only)

If you can not select a band you want to program, contact us at the addresses at the end of this documentation.

NOTE: Sprog has only been tested on 2m Amateur band generation.  Operation on 70cm bands and others may produce undesirable results.

NUMBER OF MODES:

This entry allows the user to define the number of modes to be used in programming.  Modes start at 1 and stop at a maximum of 32.  When reading modes from disk or programmer, this value is automatically set.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 MHz)                     ³

³                                                                              ³

³                       RADIO TYPE:  SYNTOR/X                                  ³

³                                                                              ³

³                  NUMBER OF MODES:  16                                        ³

³                                                                              ³

³                    EDITÚÄÄÄÄÄÄÄNUMERIC ENTRYÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                       ³

³                        ³                             ³                       ³

³                        ³  Number of modes:           ³                       ³

³                        ³                             ³                       ³

³                        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                       ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

EDIT MODE INFORMATION:

Each mode can have the following information modified: Rx/Tx frequencies, CTCSS/PL frequencies, Time-out timer, Squelch, Scan and Talkback modes as well as Priority 1 and 2 modes.  Synthesizer step is automatically calculated based on frequency and is displayed for information only.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      CTCSS/RCS/DPL:  Disabled, Auto-Select                  ³       ³

³        ³         PL/TCS/DPL:  Disabled, Auto-Select                  ³       ³

³        ³      TIMEOUT TIMER:  5.00 min                               ³       ³

³        ³       SQUELCH TYPE:  Carrier and RCS                        ³       ³

³        ³          SCAN MODE:  Fixed                                  ³       ³

³        ³          SCAN TYPE:  No Scan                                ³       ³

³        ³      TALKBACK SCAN:  Enabled                                ³       ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

MODE SELECTION:

The current mode is displayed on the first line in a "current/max" format.  There is no need to enter all data in a particular mode in order to proceed to another.  Simply press the Page Up and Page Down keys to scroll through the available modes.  Currently displayed information is immediately held for all modes simultaneously.  For quick jumping to a desired mode, press ENTER on the CURRENT MODE entry and the following popup will appear.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      CTCSS/RCS/DÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄMODE ENTRYÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿             ³       ³

³        ³         PL/TCS/D³                             ³             ³       ³

³        ³      TIMEOUT TIM³  Jump to mode#:             ³             ³       ³

³        ³       SQUELCH TY³                             ³             ³       ³

³        ³          SCAN MOÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ             ³       ³

³        ³          SCAN TYPE:  No Scan                                ³       ³

³        ³      TALKBACK SCAN:  Enabled                                ³       ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Now enter the mode number you wish to edit and press ENTER.  The mode number you enter must be valid within the range set in the NUMBER OF MODES field from the main menu.

FREQUENCY ENTRY:

Selecting either the RECEIVE FREQ or TRANSMIT FREQ from the menu will produce a popup requesting the corresponding frequency value.  Frequencies should be entered as decimal numbers.  Any trailing blanks are assumed to be zeros.  Example: 145.52 would produce a 142.520 frequency.

Receive frequencies have these options:

1) Any frequency entered that falls within the ARRL Repeater bandplan will automatically produce a popup asking if you want to automatically adjust the TRANSMIT frequency.  Answering YES will automatically produce the RX/TX offset for you.

2) Any frequency entered that ends in the letter S will produce a simplex frequency, automatically adjusting RX/TX frequencies for you.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      CTCSS/RCS/DPL:  Disabled, Auto-Select                  ³       ³

³        ³         PL/TCS/DPL:  Disabled, Auto-Select                  ³       ³

³        ³      TIMEOUT TIMÚÄÄÄÄÄÄFREQUENCY ENTRYÄÄÄÄÄÄÄÄ¿             ³       ³

³        ³       SQUELCH TY³                             ³             ³       ³

³        ³          SCAN MO³  RX Freq MHz:               ³             ³       ³

³        ³          SCAN TY³                             ³             ³       ³

³        ³      TALKBACK SCÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ             ³       ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NOTE: Be sure to read the notes at the end of this document about frequency generation problems.

SUBAUDIBLE TONE GENERATION:

Selecting the CTCSS/RCS/DPL or PL/TCS/DPL entry will produce the following popup window:

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSUBAUDIBLE TONEÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³       ³

³        ³³   67.0  XZ      107.2  1B      173.8  6A      DISABLED    ³³       ³

³        ³³   69.3  WZ      110.9  2Z      179.9  6B      CUSTOM      ³³       ³

³        ³³   71.9  XA      114.8  2A      186.2  7Z      DPL         ³³       ³

³        ³³   74.4  WA      118.8  2B      192.8  7A                  ³³       ³

³        ³³   77.0  XB      123.0  3Z      203.5  M1                  ³³       ³

³        ³³   79.7  WB      127.3  3A      206.5  8Z                  ³³       ³

³        ³³   82.5  YZ      131.8  3B      210.7  M2                  ³³       ³

³        ³³   85.4  YA      136.5  4Z      218.1  M3                  ³³       ³

³        ³³   88.5  YB      141.3  4A      225.7  M4                  ³³       ³

³        ³³   91.5  ZZ      146.2  4B      229.1  9Z                  ³³       ³

³        ³³   94.8  ZA      151.4  5Z      233.6  M5                  ³³       ³

³        ³³   97.4  ZB      156.7  5A      241.8  M6                  ³³       ³

³        ³³  100.0  1Z      162.2  5B      250.3  M7                  ³³       ³

³        À³  103.5  1A      167.9  6Z      254.1  0Z                  ³Ù       ³

³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Use the arrow keys or Page Up/Page Down to select the desired subaudible tone from the menu.  Selecting CUSTOM will allow you to enter ANY tone within the 67-254Hz range.  Tones other than the standard, displayed frequencies have not been extensively tested, so there are no guarantees that a given CUSTOM entry will work.

NOTE: DPL has not yet been implemented into sprog.

SUBAUDIBLE TONE AUTOSELECTION:

Autoselection of a CTCSS or PL tone will activate the tone when the mode is selected.  This is typically what is called for.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄAUTOSELECTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿uto-Select                ³       ³

³        ³    ³ Do you want this CTCSS/DPL  ³o-Select                  ³       ³

³        ³    ³ decode to be autoselected?  ³                          ³       ³

³        ³    ³           YES               ³CS                        ³       ³

³        ³    ³           NO                ³                          ³       ³

³        ³    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                          ³       ³

³        ³      TALKBACK SCAN:  Enabled                                ³       ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TRANSMITTER TIME-OUT TIMER:

Selecting the TIMEOUT TIMER entry from the EDIT screen will produce a popup window displaying all available entries:

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄTRANSMITTER TIMEOUT TIMERÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     ³       ³

³        ³     ³     FIXED (1 min)  2.75 min       5.50 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     0.25 min       3.00 min       5.75 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     0.50 min       3.25 min       6.00 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     0.75 min       3.50 min       6.25 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     1.00 min       3.75 min       6.50 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     1.25 min       4.00 min       6.75 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     1.50 min       4.25 min       7.00 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     1.75 min       4.50 min       7.25 min      ³     ³       ³

³        ³    P³     2.00 min       4.75 min       7.50 min      ³     ³       ³

³        ³    P³     2.25 min       5.00 min       7.75 min      ³     ³       ³

³        ³     ³     2.50 min       5.25 min                     ³     ³       ³

³        ³   SYÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ     ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NOTE: The FIXED (1 min) entry has not yet been tested.  We have not yet determined if this is truly 1 minute or completely disabled.

SQUELCH TYPE:

Squelch can be selected as either Carrier and RCS or RCS only.  In the "Carrier and RCS" mode, the signal must have the proper RCS (CTCSS) tone AND be strong enough to break the squelch.  In "RCS only" mode, the signal only has to carry the proper RCS (CTCSS) tone, the squelch setting is ignored.

SCAN MODE:

If SCAN MODE is enabled, the current mode's scanlist will be sampled.  This function has not been extensively tested.

SCAN TYPE:

This entry allows selection of NO SCAN, NON-PRIORITY, SINGLE PRIORITY and DUAL PRIORITY scan modes.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³ÚÄÄSCAN CONTROLÄÄÄ¿:  Disabled, Auto-Select                  ³       ³

³        ³³ No Scan         ³:  Disabled, Auto-Select                  ³       ³

³        ³³ Non-Priority    ³:  7.75 min                               ³       ³

³        ³³ Single Priority ³:  Carrier and RCS                        ³       ³

³        ³³ Dual Priority   ³:  Fixed                                  ³       ³

³        ³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ:  No Scan                                ³       ³

³        ³      TALKBACK SCAN:  Enabled                                ³       ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NO SCAN will not sample any other modes.

NON-PRIORITY will sample the scanlist while stopped on a non-priority mode.

SINGLE PRIORITY will sample the Priority-1 mode while stopped on a non-priority mode.

DUAL PRIORITY will sample either the Priority-1 or Priority-2 mode when stopped on the other priority mode.

PRIORITY MODES:

This entry allows selection of a priority mode that can be scanned, depending on how the SCAN TYPE is set.  See SCAN TYPE for more information.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      CTCSS/RCS/DÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄMODE ENTRYÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿             ³       ³

³        ³         PL/TCS/D³                             ³             ³       ³

³        ³      TIMEOUT TIM³  Priority-1 mode#:          ³             ³       ³

³        ³       SQUELCH TY³                             ³             ³       ³

³        ³          SCAN MOÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ             ³       ³

³        ³          SCAN TYPE:  No Scan                                ³       ³

³        ³      TALKBACK SCAN:  Enabled                                ³       ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

SCANLIST:

The scanlist determines the modes to be scanned while actively on a particular mode.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSCANLISTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ³

³    ³                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3     ³   ³

³    ³ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2     ³   ³

³    ³ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     ³   ³

³    ³                                                                     ³   ³

³    ³ Arrow keys move cursor. <SPACEBAR> toggles mode. <ENTER> when done. ³   ³

³    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Select or deselect each mode to scan with the arrow keys and SPACEBAR.

SYNTHESIZER STEP:

This information is supplied for information only, it is set automatically during frequency generation.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMING INFORMATIONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³

³        ³       CURRENT MODE:  1/16                                   ³       ³

³        ³       RECEIVE FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      TRANSMIT FREQ:  144.0000                               ³       ³

³        ³      CTCSÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSYNTHESIZER STEPÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        ³       ³

³        ³         P³                                         ³        ³       ³

³        ³      TIME³ The synthesizer step is automatically   ³        ³       ³

³        ³       SQU³ calculated based on the frequency entry.³        ³       ³

³        ³          ³                                         ³        ³       ³

³        ³          ³         Press a key to continue         ³        ³       ³

³        ³      TALKÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        ³       ³

³        ³    PRIORITY-1 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³    PRIORITY-2 MODE:  1                                      ³       ³

³        ³           SCANLIST:  ________________________________       ³       ³

³        ³   SYNTHESIZER STEP:  5.00                                   ³       ³

³        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

WRITING DATA:

Once programmed, modes may be written to disk or EPROM programmer.  Disk files may be written in raw binary format or Intel hex data.  Raw format is a pure image of the EPROM data and Intel hex data is an encoded ASCII file.  Proper use of these files depends on the format of your EPROM programmer.  See the appendix for supported devices.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³                      ÚÄÄÄÄÄÄÄÄSELECT OUTPUTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                       ³

³                      ³ WRITE RAW DATA TO FILE        ³                       ³

³                  NUMB³ WRITE intel HEX DATA TO FILE  ³                       ³

³                      ³ WRITE ALL MODES TO PROGRAMMER ³                       ³

³                    ED³ WRITE ONE MODE TO PROGRAMMER  ³                       ³

³                      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                       ³

³                        WRITE DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

WRITING A FILE TO DISK:

Enter the filename of your output file when you are ready to save your data.  Be sure to use a unique filename.  This version of the software does not check for existing filename that are identical and will overwrite any existing file.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄCHARACTER ENTRYÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ³

³    ³                                                                     ³   ³

³    ³    Datafile to write:                                               ³   ³

³    ³                                                                     ³   ³

³    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ³

³                      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                       ³

³                        WRITE DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

WRITING DATA TO EPROM:

Be sure the EPROM programmer is online before attempting this operation.  If the programmer is offline, the serial buffers will dump and control will return to the main menu.  If the write is successful, a display similar to this will appear, showing the status of each mode written.  If errors occur in the status box, they can be due to a number of things: Wrong chip type, backwards insertion, EPROM already programmed, etc.  The program will perform a blank check before operation, but will allow programming on a partially written chip.  This way an EPROM can be programmed in any blank modes without having to reburn the entire chip.  Modes can also be programmed individually with the WRITE ONE MODE TO PROGRAMMER option.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6LVW                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6ALI³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³         ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMER STATUSÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³                     Writing Mode 32                       ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³(iUP-201A 32k) OK, COMPLETED.                              ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

READING DATA:

Data may be read from a pre-existing file or directly from a supported EPROM programmer.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³                   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSELECT INPUTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                       ³

³                   ³ READ DATA FROM FILE              ³                       ³

³                  N³ READ DATA FROM PROGRAMMER        ³                       ³

³                   ³ READ SINGLE MODE FROM PROGRAMMER ³                       ³

³                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                       ³

³                                                                              ³

³                        WRITE DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

READING A FILE FROM DISK:

Enter the data file name you wish to load.  If the file does not exist, a popup window will appear, notifying you of this problem.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄCHARACTER ENTRYÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ³

³    ³                                                                     ³   ³

³    ³    Datafile to read:                                                ³   ³

³    ³                                                                     ³   ³

³    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ³

³                                                                              ³

³                        WRITE DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

READING DATA FROM EPROM:

When reading an EPROM from the programmer, be sure the programmer is online before attempting this operation.  As each mode is read, the command status is displayed.  If you encounter errors, check for proper chip type, reversed insertion or bent pins.  Once all 32 modes are read, the program will determine how many valid modes exist and will set the NUMBER OF MODES option automatically at the main menu.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6LVW                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6ALI³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³         ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAMMER STATUSÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³                     Reading Mode 32                       ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³(iUP-201A 32k) OK, COMPLETED.                              ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

PROGRAM OPTIONS:

Selection of various program options is available here.

EPROM programmer type, port and chip type apply only to supported devices.

PRINTER PORT will select the port for printing mode information.

CUSTOM USER ID FIELD is not yet implemented.

CLEAR CURRENT DATA will reset all modes to:

RX/TX:	144.0000MHz

CTCSS/PL:	Disabled

Time-out timer:	5 mins

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6ALI                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6LVW³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³                ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPROGRAM OPTIONSÄÄÄÄÚÄPORTÄÄ¿ÄÄÄ¿               ³

³                ³ EPROM PROGRAMMER TYPE  intel IUP³ COM1: ³   ³               ³

³                ³   PROGRAMMER COM PORT  COM1:    ³ COM2: ³   ³               ³

³                ³       EPROM CHIP TYPE  2716     ³ COM3: ³   ³               ³

³                ³          PRINTER PORT  LPT1:    ³ COM4: ³   ³               ³

³                ³  CUSTOM USER ID FIELD           ÀÄÄÄÄÄÄÄÙ   ³               ³

³                ³    CLEAR CURRENT DATA                       ³               ³

³                ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ               ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

PRINTING WITH SPROG:

Module information can be printed with the following function keys:

PRINT DATA:	This option will print each module, four modes to a page.  All data is displayed in tabular form.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSPROGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³KD6LVW                      AMATEUR RADIO VERSION                       KD6ALI³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                                                                              ³

³                             BAND:  VHF Ham (144-148 Mhz)                     ³

³                                                                              ³

³         ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPRINT STATUSÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³                  Printing.  Please wait.                  ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ³                                                           ³        ³

³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        ³

³                                                                              ³

³                         READ DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                        PRINT DATA                                            ³

³                                                                              ³

³                   PROGRAM OPTIONS                                            ³

³                                                                              ³

³                              QUIT                                            ³

³                                                                              ³

³      Use arrow keys to move cursor up and down.  Select with <ENTER> key.    ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

The printed output will look something like this:

SYNTOR/X MODULE DATA CREATED: Tue Jul 11 23:08:11  1995

Mode 1

======================================================================

RX Freq: 143.0000  CTCSS: Disabled, Auto-Select

TX Freq: 143.0000     PL: Disabled, Auto-Select

Timeout Timer:  5.00 Minutes

Squelch Type: Carrier and RCS

Scan Mode: Fixed

Scan Type: No Scan

Talkback Scan: Enabled

Priority-1 Mode: 1

Priority-2 Mode: 1

Scanlist: --------------------------------

Synthesizer Step: 5.00

Mode 2

======================================================================

(etc.)

F8:		So called, "Secret print".  This is a quick print hack I put in that only prints out each mode number and the associated receive frequency.  Use this key from the main menu.

APPENDIX:

USING SPROG WITH MICROSOFT WINDOWS™:

SPROG has been tested successfully with Windows 3.1™ and Windows for Workgroups 3.11™.  A sample PIF file and icon have been included with this package. (SPROG.ICO and SPROG.PIF)  SPROG is not a Windows application.  It will run as a DOS application inside a window.  The mouse will not function for SPROG operations.  If you use a supported EPROM programmer from within windows, make sure your ports are set properly in your SYSTEM.INI file, or unexpected results may occur.  SPROG uses it's own interrupt driven COM port routines which use the standard IRQ and port addresses.

SUPPORTED EPROM PROGRAMMERS:

Currently SPROG directly supports only the intel iUP-201A series of programmers. (iUP-200A, iUP-201A/16K, iUP-201A/32K with personality module F27/128 installed.)  SPROG will automatically adjust the socket to the specified chip type before any programmer operations are executed.  To use, simply press the ONLINE button before executing SPROG.  I realize this is an ancient programmer, but it's what I have and it works.  If anyone is interested in donating (i.e.: forever) an EPROM programmer with programming specs, I will consider adding support for it.  In any case, SPROG will output data files sufficient for most EPROM programmers with it's RAW BINARY and intel HEX formats.

BUGS AND ODDITIES:

Frequency bug:

There is a patch in our algorithm between 147.250 - 147.440.  We have determined the problem, but haven't worked out a clean fix for this.  There may be oddities with some frequencies not programming properly.  At the time of this writing, these are the only ones we have found.  Mathematically, this bug will resurface approximately every 60 MHz.  Since SPROG was initially designed for the 2M amateur band, this should not cause a problem.  If you find any frequencies that do not program, please contact us with the details.

DPL:

There is currently no support for DPL.  We have not figured that out yet.  Selection of this option will do nothing.

TIME-OUT TIMER:

The FIXED (1 min.) entry has not yet been tested.  We have not yet determined if this is truly 1 minute or completely disabled.

PRINTING:

SPROG has only been tested with an Okidata OL-400 printer. (HPII compatible).  I have no idea what will happen on anything else.  It should work fine on a dot matrix though.

TALKAROUND:

This feature has not been extensively tested, but should work.

SCANLIST:

Definitely works, but hasn't been extensively tested.  If you have any problems with it, please contact us with details of what it IS doing and what it SHOULD be doing.

FUTURE ENHANCEMENTS:

The ability to print to a file.

More robust serial and printing routines.

The ability to shell to a separate EPROM burner program.

Full frequency range programming. (VHF-LO through 800MHz)

(Theoretically we have this working now, however, we don't have a UHF Syntor/X to test it on.  Until then, it's 2M only.)

HOW TO CONTACT THE AUTHORS:

The authors of SPROG can be contacted at the following addresses:

Bruce A. Pope KD6ALI			Deiter Stussy KD6LVW

baptpdc@netcom.com			kd6lvw@kd6lvw.ampr.org